# Доклад

Стек протоколов TCP/IP

Дикач Анна Олеговна НПИбд-01-22

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

# 1	Введение

Современные компьютерные сети являются основой информационного обмена в глобальном масштабе. Одной из ключевых технологий, обеспечивающих работу интернета и локальных сетей, является стек протоколов TCP/IP. Данный набор протоколов определяет правила передачи данных между устройствами и обеспечивает надежную коммуникацию в разнородных сетевых средах.

В данном докладе рассматриваются основные принципы работы стека TCP/IP, его уровни и ключевые протоколы, а также их роль в сетевых технологиях.

# 2	История возникновения

Протокол был создан Министерством обороны США в 1972 году, и его запустили в ARPANET, глобальной сети этого министерства. По аналогии с моделью OSI (Open System Interconnection), которая описывает уровни или уровни стека протоколов, хотя на практике она не совсем соответствует модели в Интернете. TCP / IP является преемником программы управления сетью (NC) и первым был представлен в RFC 791, RFC 7923 и РF 7934 в сентябре 1981 года. План перехода был представлен в ноябре 1983 года RFC 8015 (рис. 1).

Рис. 1: ARPANET

# 3	Понятие стека протколов TCP/IP

Протоколом называется набор правил, задающих форматы сообщений и процедуры, которые позволяют компьютерам и прикладным программам обмениваться информацией. Эти правила соблюдаются каждым компьютером в сети, в результате чего любой хост-получатель может понять отправленное ему сообщение.

Стек протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) — это набор сетевых протоколов, который определяет стандарты передачи данных и содержит подробные соглашения о маршрутизации и межсетевом взаимодействии. TCP/IP широко используется в сети Интернет, поэтому с его помощью пользователи могут общаться с пользователями из исследовательских институтов, школ, университетских учреждений или промышленных предприятий.

В протоколе TCP/IP строго зафиксированы правила передачи информации от отправителя к получателю.

В отличие от модели OSI (7 уровней), стек TCP/IP использует упрощенную четырехуровневую модель (рис. 2):

- Прикладной уровень (Application)

- Транспортный уровень (Transport)

- Сетевой уровень (Internet)

- Канальный уровень (Link)

Рис. 2: Набор протоколов TCP/IP

# 4	Уровни стека TCP/IP и их функции

## 4.1	Прикладной уровень (Application Layer)

Прикладной уровень (Application Layer) — это верхний уровень стека TCP/IP, который обеспечивает взаимодействие сетевых служб и приложений с пользователем. В отличие от нижних уровней, которые занимаются транспортировкой данных, этот уровень обеспечивает сетевые сервисы и интерфейсы для приложений.

### 4.1.1	Функции

Данный уровень обеспечивает интерфейс между пользовательскими приложениями и сетью, определяя форматы данных и правила их обработки (такие как HTTP для веб-страниц или SMTP для почты). Он также управляет сеансами связи между клиентом и сервером и может поддерживать аутентификацию, шифрование и сжатие данных.

### 4.1.2	Основные протоколы

- HTTP/HTTPS — передача веб-страниц

- FTP — передача файлов

- SMTP, POP3, IMAP — работа с электронной почтой

- DNS — преобразование доменных имен в IP-адреса

- SSH — безопасный удаленный доступ (рис. 3)

Рис. 3: Основные протоколы

## 4.2	Транспортный уровень (Transport Layer)

## 4.3	Назначение и функции

Транспортный уровень выполняет несколько ключевых функций, обеспечивающих надежную и эффективную передачу данных.

Во-первых, он осуществляет сегментацию данных, разбивая большие блоки информации от прикладного уровня на пакеты (сегменты для TCP или датаграммы для UDP). Во-вторых, он отвечает за управление доставкой, предоставляя либо гарантированную передачу (как в TCP), либо более простую, но менее надежную (как в UDP).

Кроме того, транспортный уровень обеспечивает мультиплексирование и демультиплексирование, позволяя передавать данные нескольких приложений через один сетевой интерфейс с использованием портов. Также он выполняет контроль ошибок, обнаруживая и исправляя поврежденные данные (или запрашивая их повторную передачу). Наконец, важной функцией является управление потоком, которое предотвращает перегрузку сети, особенно в протоколе TCP.

### 4.3.1	Основные протоколы

- TCP (Transmission Control Protocol)

- UDP (User Datagram Protocol) (рис. 4)

Рис. 4: Сравнение TCP/IP

## 4.4	Сетевой уровень (Internet Layer)

## 4.5	Назначение и функции

Сетевой уровень (Internet Layer) играет фундаментальную роль в стеке TCP/IP, выполняя три основные группы функций:

- Логическая адресация Уровень обеспечивает систему уникальной идентификации узлов в сети через:

- Назначение IP-адресов (как IPv4, так и IPv6)

- Логическую организацию адресного пространства (разбиение на подсети и объединение в суперсети)

- Поддержку специальных адресов (широковещательных, multicast)

- Маршрутизация пакетов Ключевая функция уровня включает:

- Определение оптимальных маршрутов передачи данных через сеть

- Обеспечение межсетевого взаимодействия между различными сетями

- Поддержку протоколов маршрутизации (OSPF, BGP, RIP и др.)

- Принятие решений о пересылке пакетов на основе таблиц маршрутизации

- Фрагментация и сборка Уровень решает проблемы, связанные с:

- Адаптацией размера пакетов к различным MTU (Maximum Transmission Unit) сетевых интерфейсов

- Разделением пакетов на фрагменты при передаче через сети с разными MTU

- Корректной сборкой фрагментированных пакетов на стороне получателя

Дополнительно сетевой уровень может обеспечивать:

- Качество обслуживания (QoS)

- Базовые механизмы безопасности

- Поддержку multicast-трафика

### 4.5.1	Основные протоколы

(рис. 5)

Рис. 5: Основные протоколы

## 4.6	Канальный уровень (Link Layer)

## 4.7	Назначение и функции

Канальный уровень (Link Layer) представляет собой нижний уровень стека TCP/IP, который отвечает за физическую передачу данных между непосредственно соединенными узлами в пределах одной сети. Этот уровень выполняет несколько критически важных функций: обеспечивает передачу данных через физическую среду, используя аппаратную адресацию с помощью MAC-адресов для идентификации устройств в сети.

Одной из ключевых задач канального уровня является обнаружение и коррекция ошибок передачи данных, что реализуется через различные механизмы контроля целостности информации. Кроме того, данный уровень управляет доступом к общей среде передачи, например, в технологиях Ethernet, регулируя порядок и очередность передачи данных между устройствами в сети. Эти функции делают канальный уровень фундаментальным для надежной передачи информации на самом нижнем уровне сетевого взаимодействия.

### 4.7.1	Основные протоколы

(рис. 6)

Рис. 6: Основные протоколы

# 5	Принципы работы TCP/IP

## 5.1	Пакетная коммутация

TCP/IP использует принцип пакетной коммутации, при котором:

- Данные разбиваются на отдельные пакеты

- Каждый пакет содержит адресную информацию

- Пакеты могут передаваться разными маршрутами

- На стороне получателя происходит сборка исходных данных

## 5.2	Многоуровневая архитектура

Стек протоколов организован по принципу разделения ответственности между уровнями.

## 5.3	Сквозная архитектура (End-to-End Principle)

Принцип сквозной архитектуры является концепцией TCP/IP, которая предполагает минимальную функциональность самой сети, перенося основную логику обработки данных на конечные узлы. Согласно этому подходу, сеть выступает лишь как среда передачи, обеспечивающая базовые транспортные функции, в то время как такие важные аспекты как контроль ошибок, обеспечение безопасности и управление соединением реализуются конечными точками связи. Такая архитектура позволяет сохранить простоту и гибкость сетевой инфраструктуры, делегируя сложную логику приложениям и конечным устройствам.

# 6	Преимущества стека TCP/IP

## 6.1	Универсальность и совместимость

- Независимость от платформ

TCP/IP работает на любых операционных системах (Windows, Linux, macOS) и устройствах (компьютеры, смартфоны, IoT-устройства). Это обеспечивает:

- Кросс-платформенное взаимодействие

- Поддержку гетерогенных сетей

- Простую интеграцию новых устройств

- Агностичность к физическим технологиям

Стек функционирует поверх:

- Ethernet

- Wi-Fi

- Оптоволоконных линий

- Сотовых сетей (4G/5G)

- Спутниковых каналов связи

## 6.2	Масштабируемость

Мастшабируемость позволяет поддерживать сети любого размера - от небольших локальных сетей (LAN) до глобального интернета. Это стало возможным благодаря нескольким фундаментальным принципам:

Иерархическая система адресации, которая организует пространство IP-адресов в логическую структуру, упрощающую маршрутизацию. Децентрализованная маршрутизация, где каждый маршрутизатор принимает решения независимо, что исключает единые точки отказа. Автоматическая настройка через протокол DHCP, значительно упрощающая подключение новых устройств. Гибкость архитектуры TCP/IP проявляется в:

- Возможности плавного добавления новых узлов без необходимости кардинального изменения сетевой структуры

- Способности поддерживать работу миллионов одновременно подключенных устройств

- Эффективной адаптации к постоянно растущему сетевому трафику

Такая масштабируемая архитектура сделала TCP/IP универсальным стандартом, способным развиваться вместе с экспоненциальным ростом интернета и появлением новых типов сетевых устройств.

## 6.3	Надёжность передачи данных

Протокол TCP обеспечивает надежную доставку данных через комплекс механизмов, гарантирующих целостность и последовательность информации. Основу этой системы составляют:

Механизмы гарантированной доставки: - Система подтверждения получения (ACK) позволяет отправителю убедиться в успешной доставке данных - Автоматическая повторная передача потерянных или поврежденных пакетов - Строгий контроль последовательности для правильной сборки данных получателем - Технология “скользящего окна” (Sliding Window) для эффективного управления потоком и предотвращения перегрузок

Система отказоустойчивости: - Интеллектуальная маршрутизация с автоматическим выбором альтернативных путей при обрывах связи - Устойчивость к частичным отказам сети благодаря децентрализованной архитектуре - Динамическая адаптация к изменениям топологии сети и условиям трафика

Эти механизмы работают в комплексе, обеспечивая бесперебойную передачу данных даже в условиях нестабильных сетевых соединений.

## 6.4	Эффективность работы

Система оптимизирует использование ресурсов за счет:

- минимальных накладных расходов при передаче данных,

- рационального распределения полосы пропускания,

- поддержки механизмов QoS (Quality of Service) для приоритетной обработки критически важного трафика.

Также важную роль играет четкое разделение ответственности между уровнями, где каждый выполняет строго определенные функции.

## 6.5	Безопасность

Многоуровневая система защиты

Архитектура предусматривает встроенные средства безопасности:

- На сетевом уровне реализована поддержка IPSec, обеспечивающая сквозное шифрование и аутентификацию пакетов

- Транспортный уровень защищается протоколами TLS/SSL, гарантирующими конфиденциальность и целостность передаваемых данных

- Системы аутентификации и авторизации позволяют точно контролировать доступ к сетевым ресурсам

Адаптивная система безопасности

TCP/IP поддерживает гибкое внедрение различных механизмов защиты:

- Технологии VPN для создания защищенных туннелей через публичные сети

- Многоуровневые брандмауэры для фильтрации и контроля сетевого трафика

- Интеллектуальные системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS)

- Возможность тонкой настройки политик безопасности под конкретные требования

Такая многослойная система защиты позволяет эффективно противостоять современным киберугрозам, обеспечивая при этом гибкость и адаптируемость к различным сценариям использования.

## 6.6	Открытость и стандартизация

- Публичные спецификации Все технические детали протоколов TCP/IP открыто документируются в RFC (Request for Comments) — специальных документах, которые проходят публичное обсуждение. Это обеспечивает:

- Демократичный процесс разработки, где каждый может внести свой вклад;

- Полную прозрачность технологий, исключающую скрытые механизмы;

- Свободу независимых реализаций, благодаря чему TCP/IP поддерживается на любых устройствах и платформах.

- Всемирная поддержка Благодаря открытости TCP/IP сформировал глобальную экосистему:

- Производители сетевого оборудования выпускают устройства с полной совместимостью;

- Накоплена обширная база знаний — от официальной документации до практических руководств;

- Огромное сообщество экспертов постоянно развивает и совершенствует технологии.

## 6.7	Поддержка современных технологий

Современные реализации стека TCP/IP активно развиваются, предлагая поддержку передовых сетевых технологий.

- IPv6 — новое поколение интернет-протокола IPv6 кардинально решает ключевые проблемы своего предшественника:

- Гигантское адресное пространство (128-битные адреса) устраняет дефицит IP-адресов

- Оптимизированная система маршрутизации с более эффективной агрегацией префиксов

- Встроенные механизмы безопасности, включая обязательную поддержку IPSec

- Инновационные протоколы нового поколения Архитектура продолжает развиваться благодаря:

- HTTP/3 на базе QUIC, обеспечивающему молниеносную передачу данных за счёт уменьшения задержек

- Специализированным IoT-версиям протоколов, адаптированным для работы с ограниченными устройствами

- Технологиям SDN (Программно-определяемых сетей), добавляющим гибкость в управление сетевыми ресурсами

Эти инновации демонстрируют способность TCP/IP-стека эволюционировать, сохраняя при этом обратную совместимость и отвечая вызовам цифровой эпохи

# 7	Заключение

Стек протоколов TCP/IP является фундаментом современных сетевых технологий. Его гибкость, надежность и универсальность позволяют обеспечивать глобальную связь между миллиардами устройств. Понимание принципов работы TCP/IP необходимо для администрирования сетей, разработки сетевых приложений и обеспечения кибербезопасности.

# Список литературы